# 2、餐厨厂监测方案

## （一）废气有组织监测方案

### 1、废气有组织监测点位、监测项目及监测频次见表1和内容2。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 自动监测是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 ## （一般排放口） | DA001 | 1#废气排放口 | 硫化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |
|  |  |  | 氨 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |
|  | DA002 | 2#废气排放口 | 硫化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |
|  |  |  | 氨 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 手工监测 | 否 |

### 内容2：生活垃圾填埋场沼气检测:

### 根据要求对淳容生活垃圾填埋场沼气排放进行监测。

### 2、废气有组织排放监测方法及依据情况见表2、表3。

表2    废气有组织排放手工监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | 第三方检测 |
| 2 | 氨 | 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 | 第三方检测 |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 | 第三方检测 |

### 3、废气有组织排放监测结果执行标准见表3。

表3  废气有组织排放监测结果执行标准

| 类型 | 序号 | 排放口编号 | 监测项目 | 执行排放浓度标准限值（mg/Nm3） | 执行排放速率标准限值(kg/h) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 1 | DA001 | 硫化氢 | - | 0.33 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |
|  | 2 |  | 氨 | - | 4.9 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |
|  | 3 |  | 臭气浓度 | - | 2000 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |
|  | 4 | DA002 | 硫化氢 | - | 0.33 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |
|  | 5 |  | 氨 | - | 4.9 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |
|  | 6 |  | 臭气浓度 | - | 2000 | GB14554-93 恶臭污染物控制标准 |

### 4. 废气有组织排放监测仪器设备

废气有组织排放手工监测仪器设备见表4

表4  废气有组织排放手工监测仪器设备表

| 序号 | 监测项目 | 仪器 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 可见分光光度计 | UV3200S | 第三方检测 |
| 2 | 氨 | 可见分光光度计 | UV3200S | 第三方检测 |
| 6 | 臭气浓度 | / | / | 第三方检测 |

## （二）废气无组织排放监测方案

### 1、废气无组织监测项目及监测频次见表5。

表5  废气无组织污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 无组织 | 臭气浓度 | 厂界 | 1次/季 | 手工监测 |
|  | 无组织 | 硫化氢 |  | 1次/季 | 手工监测 |
|  | 无组织 | 氨 |  | 1次/季 | 手工监测 |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  | 1次/季 | 手工监测 |

注：监测同时同步监测风向、风速、气压、气温、湿度等气象参数

### 2、废气无组织排放监测方法及依据情况见表6。

表6  废气无组织排放监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 第三方检测 |
| 2 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 第三方检测 |
| 3 | 氨气 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 第三方检测 |
| 4 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 第三方检测 |

### 3、废气无组织排放监测结果执行标准见表7。

表7  废气无组织排放监测结果执行标准

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 监测排放口 | 执行标准限值 （mg/Nm3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 氨 | 无组织 | 1.5 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|  | 2 | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|  | 3 | 硫化氢 |  | 0.06 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|  | 4 | 颗粒物 |  | 1 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 |

### 4、废气无组织排放监测仪器设备

废气无组织排放监测仪器设备见表8

表8 废气无组织排放监测仪器设备表

| 序号 | 监测项目 | 仪器 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 可见分光光度计 | UV3200S | 第三方检测 |
| 2 | 臭气浓度 | / | / | 第三方检测 |
| 3 | 硫化氢 | 可见分光光度计 | UV3200S | 第三方检测 |
| 4 | 颗粒物 | 电子天平 | ME204E | 第三方检测 |

## （二）废水监测方案

### 本项目餐厨废水、冲洗废水、生活污水委托至光大再生能源（南京）有限公司渗滤液处理站处理，不开展监测。

## （三）地下水监测方案

### 1、地下水监测项目及监测频次见表9。

表9 地下水监测内容一览表

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 下游1个点位 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3、CI、SO42-、水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 1次/年 | 手工监测 |

### 2、地下水污染物监测方法及依据情况见表10。

表10 地下水污染物手工监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 第三方检测 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | HJ 11892—1989水质 高锰酸盐指数的测定 重铬酸盐法 | 第三方检测 |
| 3 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 第三方检测 |
| 4 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 第三方检测 |
| 5 | 铅 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 第三方检测 |
| 6 | 砷 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 第三方检测 |
| 7 | Cd | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 第三方检测 |
| 8 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 第三方检测 |
| 9 | 硝酸盐氮 | 水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ84-2016) | 第三方检测 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ84-2016) | 第三方检测 |

### 3、地下水污染物监测仪器设备见表11

表11地下水污染物手工监测仪器设备表

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 便携式pH计 | 8603型 | 第三方检测 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | 滴定管 | 25mL | 第三方检测 |
| 3 | 氨氮 | 紫外分光光度计 | T6 | 第三方检测 |
| 4 | 汞 | 原子荧光仪 | PF52 | 第三方检测 |
| 5 | 铅 | 电感耦合等离子质谱仪 | 7900 | 第三方检测 |
| 6 | 砷 | 原子荧光仪 | PF52 | 第三方检测 |
| 7 | Cd | 原子荧光仪 | PF52 | 第三方检测 |
| 8 | 六价铬 | 紫外分光光度计 | T6 | 第三方检测 |
| 9 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度计 | T6 | 第三方检测 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 紫外分光光度计 | T6 | 第三方检测 |

## （四）、厂界噪声监测方案

### 1、厂界噪声监测项目及监测频次见表12。

表12 厂界噪声监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 厂界 | Leq | 1# | 1次/季 | 手工监测 |
|  |  | Leq | 2# | 1次/季 | 手工监测 |
|  |  | Leq | 3# | 1次/季 | 手工监测 |
|  |  | Leq | 4# | 1次/季 | 手工监测 |

### 2、厂界噪声监测方法及依据情况见表13。

表13 厂界噪声监测方法及依据一览表

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 二类 | 厂界噪声分昼间（6：00～22:00）、夜间（22：00～次日6:00）各测一次 |

### 3、厂界噪声监测结果评价标准见表14。

表14厂界噪声排放执行标准

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 执行标准限值 dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 1 | 厂界噪声 | 厂界 | 昼间：60，夜间：50 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

### 4、厂界噪声监测仪器设备

厂界噪声监测仪器设备见表15。

表15 厂界噪声监测仪器设备表

| 监测项目 | 仪器 | 规格型号 | 仪器检定日期 | 仪器有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 多功能声级计 | 杭州爱华 AWA5688 | 2021.11.25 | 2022.11.24 |